- ПАСПОРТ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА:

БОУ г. Омска «Гимназия №12»

| Общая информация: |  |  |  |  | Техническое состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес: 644065, САО г. Омска, ул. Энтузиастов, 47 |  |  |  | Здание: |  | состояние | заключение |
| 2 | Количество учащихся | по нормативу в 2 смены | по факту |  | - фасад, стены, крыльца |  | крыльцо | требует капитального ремонта |
|  |  | 1200 | 573 |  | - окна | 258/73 пласт. | 185 неуд. | требуется замена |
| 3 | Год постройки здания | 1966 |  |  | - двери | 18 | неуд. | требуется замена |
| 4 | Год последнего капитального ремонта | не проводился |  |  | - кровля | 2797 | неуд. | требует капитального ремонта |
| 4.1 | - фасад здания | не проводился |  |  | Помещения: |  |  |  |
| 4.2 | - несущие конструкции | не проводился |  |  | - учебные классы |  | ремонт выполняется силами родителей | 4 каб кап. ремонт, требуется косм. ремонт |
| 4.3 | - кровля | частично 2010 год |  |  | - спортивный зал |  | аварийное | требует капитального ремонта |
| 4.4 | - система электроснабжения | не проводился |  |  | - актовый зал |  | уд. | требуется замена полового покрытия и окон |
| 4.5 | - система водоснабжения | не проводился |  |  | - обеденный зал |  |  |  |
| 4.6 | - система канализации | не проводился |  |  | - пищеблок |  | аварийное | требует капитального ремонта |
| 4.7 | - система теплоснабжения | частично в 2012 году |  |  | - фойе, рекреации, коридоры |  | неуд. | требует капитального ремонта |
| 3 | Общая площадь здания, |  |  |  | - бассейн |  |  |  |
|  | в т.ч.: | 4188 |  |  | - теплица |  |  |  |
| 3.1 | - учебных классов | 1607,7 |  |  | Инженерные системы: |  |  |  |
| 3.2 | - спортивный зал | 320,4 |  |  | - электроснабжение |  | уд. | требует ремонта |
| 3.3 | - актовый зал | 221,6 |  |  | - отопление |  | неуд. | требуется замена труб в подвале, установка кранов на батареях |
| 3.4 | - обеденный зал |  |  |  | - водоснабжение |  | неуд. | требуется замена труб в подвале |
| 3.5 | - пищеблок | 98,7 |  |  | - канализация |  | неуд. | требуется замена труб в подвале и в 3 кабинетах |
| 3.6 | - фойе, рекреации, коридоры | 1111,3 |  |  | - пожарная сигнализация |  | уд. | требуется ремонт усилителя |
| 3.7 | - бассейн | нет |  |  | - охранная сигнализация |  | отсутствует | требуется монтаж |
| 3.8 | - теплица | нет |  |  | - видеонаблюдение |  | отсутствует |  |
|  |  |  |  |  | Благоустройство: |  |  |  |
| 4 | Площадь территории, в т.ч. | 21480 |  |  | - проезды, тротуары |  | частично разрушены | требуется асфальтирование |
|  | - спортивных площадок | 227,5 |  |  | - освещение территории здания |  | отсутствует | требуется восстановление |
|  |  |  |  |  | - ограждение территории |  | уд. |  |
| 5 | Температура в классах зимой | 16-18 |  |  | Спортивные площадки |  | уд. | требуется отсыпка футбольного поля |